2016年内蒙古建筑职业技术学院测量技能竞赛实施细则

- 总则

根据2016年内蒙古建筑职业技术学院测量技能竞赛的通知，竞赛组委会特制订本实施细则。

- 竞赛项目

  - 一级电磁波测距导线测量；

  - 四等水准测量。

- 参赛队伍

报名以内蒙古建筑职业技术学院各二级学院为单位组队。各二级学院每个赛项（非测量专业）选拔至少1个，最多不超过2个队伍参赛，每个参赛队4名选手，并且每个参赛队只能参加一个赛项。测量专业的参赛队伍必须参加所有对应的赛项。一至三年级（含三年级）学生均可参加比赛。

- 技术指标

  - CJJ8-99《城市测量规范》。

  - GB/T12898-2009《国家三、四等水准测量规范》。

  - 本细则。

凡本细则与上述标准不一致的内容以本细则为准。

- 使用仪器

  - 全站仪：待定

  - 水准仪：具有符合水准器的DS3光学水准仪。

- 竞赛总要求

- 1） 各队在规定的时间由大赛工作人员指引下，到现场熟悉竞赛场地，同时做好竞赛的各项准备工作。

- 2）裁判组长宣布竞赛开始之前，参赛队的仪器必须装箱，脚架收拢置地。

- 3）裁判宣布竞赛开始，同时竞赛计时开始，计时精确到秒。

- 4）竞赛过程中，若仪器发生故障，由参赛队报告现场裁判，仪器工程师到现场检查确认、并经裁判长认可后可以更换仪器重测。若经工程师检查仪器无故障，检查时间按竞赛时间计。凡在测量过程中未报告仪器故障的，竞赛结束后不能以仪器故障为由要求重测。

- 5）竞赛可以重测或者返工，但初测、计算或绘图、返工的总时间不能超过竞赛总时间。重测或者返工时必须四名选手集体到场。

- 6）竞赛结束时，各参赛队必须在仪器装箱、脚架收好，上交成果资料之时，竞赛计时才结束。

- 7）成果一旦提交就不能再要求修改或者重测。

- 8）规定轮换的测量任务必须轮换。

- 9）参赛队必须独立完成所有竞赛任务，参赛队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

- 10）竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。由选手造成设备故障或损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不能重赛。并赔偿损坏的仪器。

- 11）参赛者必须尊重裁判，服从裁判。对裁判有意见应逐级反映，不得刁难、攻击裁判。

- 12）参赛队对裁判的裁决有疑议，可在规定的时间内向赛会仲裁组申诉。

- 成绩评定

  - 成果全部符合限差要求和无违反记录规定者为一类成果按竞赛评分成绩确定名次。若超限或违反记录规定的成果为二类成果，评定名次在一类成果之后。

  - Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×40竞赛成绩评定主要从参赛队的作业速度、成果质量等方面考虑，采用百分制。其中作业速度40分，裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。得分计算方法：

式中：T1为所有参赛组中用时最少的时间，Ti为第i参赛组所用时间。Tn为最大时长限制：导线和水准测量各为1.5小时。凡超过最大时长的小组，终止操作。

成果质量60分。

- 一级电磁波测距导线测量

附合导线经过2个指定未知点。组委会为每组提供两个相互通视的平面控制点，作为附合导线的起、闭点，并互相作为定向点。

要求参赛队在规定的时间内，按照大赛要求和抽签的出场顺序进行比赛，完成现场抽签得到竞赛路线测量，计算出待定点的坐标。观测记录及坐标计算均在组委会发的《导线测量记录计算成果》上进行，现场完成所有计算，竞赛结束上交《导线测量记录计算成果》。

1、测量要求

1）竞赛路线由竞赛组委会事先设计，各组现场抽签确定自己的竞赛路线。

2）每组只能使用三个脚架，可以采用三联脚架法施测，但所有点位都必须使用脚架，不得采用其他对中装置。

3）记录必须用竞赛组委会现场发的记录手薄。

4）小组成员轮流完成导线的全部观测。测量员、记录员必须轮换，每人至少观测一站、记录一站。

5）只允许在《导线测量纪录计算成果》封面规定位置填写参赛队的相关信息，手薄中其它位置不允许填写参赛队及观测者、记录者任何有关信息，违者取消比赛资格。

6）各组现场计算出导线点的坐标，计算表格和计算器由组委会提供。不得采用非组委会提供的计算器。

2、技术要求

1）观测按相应的测量标准，气象数据不记录。

2）仪器的操作应符合要求，使用铅笔记簿，应记录完整，符合记录规定。

3）记录和计算应符合规范要求，计算结果取位至0.001m。导线观测和计算限差见表1。

| 表1： 一级导线测量基本技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平角测量（2"级仪器） |  |  | 距离测量 |  |  |
| 测回数 | 半测回角值之差 | 各测回角值之差 | 测回 | 读数 | 读数互差 |
| 2 | 18" | 12" | 1 | 4 | 5mm |
| 闭合差 |  |  |  |  |  |
| 方位角闭合差 |  |  |  |  |  |
| 导线相对闭合差 |  |  | ≤1/14000 |  |  |

注：表中n为测站数。

4）任何原始记录不得擦拭或涂改，错误的成果与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。并在备注栏注明“测错”或者“记错”。

5）角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字，即不得连环涂改。

6）距离测量的厘米和毫米读记错误应重新观测，分米以上（含）数的读记错误可在现场更正。

7）测站超限可以重测。错误成果应当正规划去，并注明“超限”。

8）坐标计算：角度改正数取位至整秒，坐标增量及其改正数、坐标计算结果均取位至0.001m。相对闭合差必须化为分子为1的分数。

3、成绩评定

评分主要从参赛队的作业速度、观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。其中作业速度40分按总则要求。观测质量及计算成果要求如下：

1）成果分类：

观测成果按照以下条件进行分类：

a. 观测手簿用橡皮、转抄成果、测站限差超限、原始记录连环涂改、角度观测记录改动秒值、距离测量记录改动厘米或者毫米、方位角闭合差超限、相对闭合差超限等，只要其中违反1项即为二类成果。二类成果不参加评奖。

b. 未出现a中所提到的现象并取得成果的为一类成果。

2）观测与纪录质量（35分）：

a. 凡是违反观测、记录轮换规定的，违反1（人）次扣2分。

b. 测站重测不变换度盘，违规1次扣2分。

c. 测站记录计算未完成就迁站，违规1次扣2分。

d. 记录转抄，违规1次扣2分。

e. 手簿缺少计算项或计算错误一处扣1分。

f. 就字改字或字迹模糊影响识读1处扣2分。

g. 观测手簿非单线或不用尺子的随意划改1处扣1分。

h. 观测记录划改不注错误原因1处扣0.5分。

3）计算成果（25分）

a. 计算：计算错误一处或缺一项扣1分。

b. 坐标检查：求得的导线点坐标与已知值比较，坐标差值不得超过±5cm，每超限一项扣2分。

- 四等水准测量

水准测量竞赛要求参赛队在规定的时间内，按照大赛要求和抽签的出场顺序进行比赛，完成现场抽签得到已知点、待定点组成的水准路线测量，计算出待定点的高程。

- 四名参赛选手必须轮换操作，每人观测一测段，纪录一测段，四个选手共同完成成果计算。记录计算均使用组委会发的《四等水准测量记录计算表》。

1、测量及技术要求

- 1）竞赛时可以不使用标尺撑杆，但尺垫必须使用。

- 2）参赛队信息只在《四等水准测量记录表》封面规定的位置填写，成果资料内部不得填写任何与竞赛测量数据无关的任何信息。

- 3）手簿记录一律使用铅笔填写，记录完整，记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草。

4）测量的任何原始记录不得擦拭或涂改，错误的成果（仅限于米、分米读数）与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。并注明“测错”或者“记错”等字样。

5）因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应从上一个点（起、闭点或者待定点）起重测。超限成果应在备注栏注明“超限”。

- 6）每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

- 7）现场完成高程误差配赋计算，不允许使用非赛会提供的计算器。

- 8）比赛结束，参赛队上交成果的同时，应将仪器脚架收好，计时结束。

9）观测采用中丝读数法单程观测，视线长度、前后视距差及其累积差、红黑面（基辅分划）读数差限差和红黑面（基辅分划）所测高差较差要求见表2。

表2 四等水准测量基本技术要求

| 视线长(m) | 前后视距差(m) | 任一测站前后视累积差 (m) | 黑红面读数差(mm) | 黑红面所测高差较差(mm) | 路线闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | ≤3.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤20L |

注：L为水准路线长度，以km计。

10）观测时前、后视距离必须根据上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在竞赛测量手簿中。观测顺序为“后－后－前－前”或“后－前－前－后”。

11）水准路线各测段的测站数必须为偶数。

12）记录必须使用竞赛组委会发的《四等水准测量记录表》，记录格式见附件。

13）路线闭合差按表2的限差规定。高程误差配赋计算格式见附件。表中必须写出闭合差和闭合差允许值。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

3、成绩评定

评分主要从参赛队的作业速度、观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。其中作业速度40分按总则要求。观测质量及计算成果要求如下：

- 成果分类：

a. 观测手簿用橡皮、每测段测站数非偶数、测站限差超限、原始记录连环涂改或改动毫米位、水准路线闭合差超限或整个竞赛的全部测站或者大多数测站的基辅分划（红、黑面）读数差为0、手簿内部出现与测量数据无关的字体、符号等内容等为二类成果。二类成果不参与评奖。

b. 未出现以上现象并取得成果的为一类成果。

- 观测与纪录质量（35分）

a. 凡是违反观测、记录轮换规定的，经裁判指出立即改正的，扣2分。

b. 骑在脚架上观测，违规一次扣1分。

c. 测站重测不变换仪器高，违规1次扣2分。

d. 测站记录计算未完成就迁站，违规1次扣2分。

e. 记录转抄，违规1次扣2分。

f. 手簿缺少计算项或计算错误一处扣1分。

g. 就字改字或字迹模糊影响识读1处扣2分。

h. 观测手簿非单线或不用尺子的随意划改1处扣1分。

i. 观测记录划改不注明错误原因1处扣0.5分。

3）计算成果（25分）：

a. 水准路线闭合差（10分），若闭合差超限为不合格成果，并扣10分。

b. 校核计算（15分）：视距计算检核和高差计算检核正确得15分，每错一处扣1.5分。

竞赛组委会

2016年8月31日